- Слесарное дело, безопасность и гигиена труда.

Слесарное дело – это ремесло, состоящее в умении обрабатывать металл в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инструментов (молотка, зубила, напильника, ножовки и др.). Целью слесарного дела является ручное изготовление различных деталей, выполнение ремонтных и монтажных работ.
    Слесарь – это работник, выполняющий обработку металлов в холодном состоянии, сборку, монтаж, демонтаж и ремонт всевозможного рода оборудования, машин, механизмов и устройств при помощи ручного слесарного инструмента, простейших вспомогательных средств и оборудования (электрический и пневматический инструмент, простейшие станки для резки, сверления, сварки, гибки, запрессовки и т. д.).
          На рабочем месте слесаря должен быть установлен верстак, оборудованный соответствующими приспособлениями, в первую очередь слесарными тисками. Большинство операций слесарь выполняет за слесарным верстаком с использованием тисков.

Прежде чем приступить к работе, работник должен пройти инструктаж по охране труда.
              По окончании работы следует привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспособления в инструментальный ящик, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.
    Спецодежду следует убирать в специально предназначенный для этой цели шкаф.

Работник, приступающий к работе, должен быть здоров, опрятно одет. Волосы необходимо заправить под головной убор (берет, косынку ).

В слесарной мастерской:

а) Производственные помещения должны иметь исправные полы и стены, бать достаточно светлыми, иметь нормальную температуру и хорошую вентиляцию. Пол в слесарном помещении должен быть выложен из торцевой шашки, деревянного бруса или асфальтовых масс. Следует избегать загрязнения пола маслом или смазкой, так как это может послужить причиной несчастного случая.

б) Должны выдерживаться размеры проходов и проездов между рабочими местами.

в) На рабочих местах не должно быть лишних предметов, заготовок, обрезков металла.

г )   Все оборудование необходимо содержать в исправном состоянии.

На рабочих местах:

а) Верстак должен быть прочным и устойчивым, не допускается шатание верстака.

б) Работать можно только исправным инструментом без деформаций сколов, трещин на  его ударной и рабочей части.

в) Инструменты с острыми хвостовиками ( напильники, шаберы,отчертки) должны иметь хорошо насаженные рукоятки без сколов и трещин, с полированной наружной поверхностью и кольцами. Рукоятки молотков делаются из качественной древесины  без каких-либо дефектов  и с продольным направлением волокон. Они имеют форму, расширяющуюся к концу. Молотки следует хорошо насадить и расклинить клиньями.

г) Размеры гаечных ключей должны соответствовать размеру гаек и головок болтов «под ключ».

Правила электробезопасности:

а) Электрооборудование т вся электрическая сеть должны быть в исправном состоянии с надежной изоляцией. Корпуса необходимо заземлять и занулять.

б) Проводка должна выполняться изолированными проводами и располагаться на такой высоте, чтобы рабочие не могли коснуться ее.

в) Светильники местного освещения на рабочих местах, переносные лампы  питаются токами безопасного напряжения (12-36В) и оборудуются изолирующими рукоятками.

г) Запрещается открывать и снимать защитные кожухи на электрооборудовании, производить самостоятельные подключения и ремонт электрических устройств.

д) запрещается наступать на переносные электрические провода и шланги.

Правила техники безопасности, относящиеся к конкретным операциям, будут рассмотрены при изучении этих операций.

Для предупреждения возникновения пожара необходимо:

а)   Не захламлять рабочего места, содержать  его в чистоте и порядке.

б) Осторожно обращаться с огнем,  нагревательными приборами, легковоспламеняющимися материалами.

в) Горючие отходы должны храниться в металлических ящиках с крышками, легковоспламеняющиеся вещества- в специальных помещениях.

г) По окончании работы следует выключать рубильники, электрические приборы и освещение.

В случае возникновения пожара до прибытия пожарной команды необходимо применять простейшие средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны с рукавами, песок и т.д.

Горящие металлы, небольшие количества жидкостей рекомендуется тушить песком; керосин, бензин, лаки ацетон, спирты- пеной; смазочные масла, олифу,  скипидар- распыленной  водой или пеной.

У работников предприятий и слесарных мастерских, работающих с металлом, чаще всего возможны следующие производственные травмы: порезы или повреждения поверхности тканей острым инструментом, поражения глаз осколками металла или стружкой, ожоги, поражения электрическим током.
    Ожог – это повреждение тканей тела, которые непосредственно соприкасались с горячим предметом, паром, горячей жидкостью, электрическим током, кислотой.
    Различают три степени ожогов: первая степень – покраснение кожи, вторая – появление пузырей, третья – омертвление и обугливание тканей.
    При небольших ожогах (первой степени) оказывается первая помощь с применением очищающих средств. Нельзя делать компресс с маслом или какой-либо мазью, так как это может привести к дальнейшему раздражению или к заражению, что потребует длительного лечения. Обожженное место следует забинтовать стерильным бинтом. Пострадавшего с ожогами первой, второй и третьей степени нужно немедленно направить в больницу.
    При поражении электрическим током пострадавшего прежде всего освобождают от источника поражения (для этого необходимо разорвать соединение, выключить напряжение или оттащить пострадавшего от места поражения, надев при этом диэлектрическую обувь и рукавицы) и укладывают на сухую поверхность (доски, двери, одеяло, одежда), расстегивают сдавливающую горло, грудь и живот одежду.
    Стиснутые зубы необходимо разжать, вытянуть язык (лучше всего платком) и вложить в рот деревянный предмет, не позволяющий рту самопроизвольно закрыться. После этого начинают делать искусственное дыхание (15–18 движений плеч или вдохов в минуту). Искусственное дыхание следует прервать только по рекомендации врача или в том случае, если пострадавший начал дышать самостоятельно.
    Наиболее результативным методом искусственного дыхания является метод «изо рта в рот» и «изо рта в нос».
    При возникновении пожара следует прекратить работу, отключить электроустановки, оборудование, вентиляцию, вызвать пожарную охрану, сообщить руководству организации и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Контрольные вопросы:

- Каким требованиям должны отвечать помещения, в которых выполняются слесарные работы?

- Каким должен быть инструмент, которым выполняются слесарные работы?

- Какие требования безопасности следует выполнять при работе с электрооборудованием и электроинструментом?

- Какие меры надо принимать для предупреждения пожара в производственных помещениях?

- Какую первую помощь необходимо оказать потерпевшему при поражении электрическим током?

- Какие правила применения первичных средств пожаротушения?