Тематический план по предмету ОКЖД

Тема № 1  Общие сведения о железнодорожном транспорте – 3 часа

Тема № 2  Сооружения и устройство железных дорог. Габариты – 4 часа

Тема № 3  Путь и путевое хозяйство – 10 часов

Тематическая аттестация по темам 1.2.3 № 1

Тема № 4  Раздельные пункты и работа станций – 3 часа

Тема № 5  Устройство автоматики, телемеханики, связи на железных

дорогах – 17 часов

Тематическая аттестация по темам 4.5  Контрольная работа № 2

Тема № 6  Энергоснабжение железных дорог – 3 часа

Тема № 7  Подвижной состав железных дорог – 15 часов

Тематическая аттестация по темам 6.7

Контрольная работа по темам 6.7

Зачет по курсу ОКЖД

Учебники

- В.Н. Соколов «Общий курс железных дорог» Москва 2002 г.

- М.Н. Хацкелевич «Общий курс и правила технической эксплуатации железных дорог» Москва 1984 г

- В.К. Калинин «Общий курс железных дорог» Москва 1986 г.

- К.В. Кулаев «Техническая эксплуатация железных дорог» Москва 1982 г.

Урок № 1-2

- Содержание предмета ОКЖД.

- Краткая характеристика транспорта.

- Возникновение и развитие железных дорог.

- Транспортные системы страны.

2. Краткая характеристика транспорта

Транспорт является одной из важнейших отраслей материального производства. Он продолжает производственный процесс всех отраслей народного хозяйства и заканчивает его доставной продукции к месту потребления. Основная задача транспорта - своевременное, качественное и полное удовлетворение потребности хозяйства страны и населения в перевозках, повышение экономической эффективности его работы.

Для успешного осуществления перевозок, транспортной и безаварийной работы железных дорог необходимо четкое взаимодействие движенцев, путейцев, вагонников, связистов, энергоснабженцев, работников локомотивного хозяйства и других служб.

Поэтому каждый работник железной дороги должен знать не только свою специальность, но и представление о других смежных отраслях железных дорог, об их роли в обеспечении перевозок.

Условия для эффективной работы железных дорог.

- Техническая вооруженность железных дорог.

- Прогрессивные виды тяги.

- Совершенствование эксплуатационной работы.

- Внедрение новых технологических процессов.

- Передовые методы труда.

3. Возникновение и развитие железнодорожных дорог.

Предшественниками железных дорог были колейные дороги, по которым перемещались вагонетки (XVI в).

1764 г. – Кузьма Фролов применил механическую дорогу на Колывано-

Воскресенских заводах.

1788 г. – А.Ярцев применил рельсовую дорогу с чугунными рельсами в

г. Петрозаводске.

1809 г. – П. Фролов применил чугунную дорогу протяженностью 1.867 км. на

конной тяге.

1765 г. – И. Ползунов построил первую в мире универсальную паровую машину.

1825 г. – построена первая в мире железная дорога общего пользования на

паровой тяге  Д.Стефенсоном.

1834 г. – первая в России железная дорога на паровой тяге построена

Е. Черепановым и его сыном на Урале. Протяженность 854 м.

1837 г. - построена первая железная дорога на паровой тяге между Петербургом

и Царским селом протяженностью 27 км.

1851 г. – построена Петербурго-Московская железная дорога, протяженностью

650 км.

1844 г. – серийный выпуск паровозов на Александровском заводе. Принята колея

5 футов -1524 мм.

1860 г. – всего протяженность железных дорог 1600 км.

1893 по 1897 г. – среднегодовой прирост составил 2,5 тыс.км.

1868 г. – построена железная дорога Москва–Курск–Москва–Ростов на – Дону.

1870 г. –построена железная дорога Курск-Киев.

1871 г. – построена железная дорога Москва-Брест.

1891 г - . начато строительство Транссиба от Челябинска до Владивостока,

протяженностью 7416 км.

1899 г. – построена железная дорога Красноводск-Ташкент.

1906 г. – построена железная дорога Оренбург-Ташкент.

1918 по 1928 г. построено 6400 км новых железных дорог.

1924 г. – первый в мире тепловоз с электрической передачей построен под

руководством Гакелля.

1926 г. – начата электрофикация железных дорог, открыто движение МВПС

(моторно-вагонный подвижной состав).

1929 по 1938 г. – построено 9,5 тыс. км. железной дороги 50 % из них Сибирь,

Дальний Восток, Казахстан.

9 тыс. км вторых путей Транссиб, Кузбасс.

1956 г. – принято решение «О генеральном плане электрофикации железных

дорог». Прекращен выпуск паровозов,  увеличен выпуск тепловозов,

электровозов.

1975 г. – исключены из поездной работы паровозы.

1984 г.-  принята в эксплуатацию БАМ.

1995 г. – все магистрали Украины оборудованы автоматической локомотивной

сигнализацией, электрической централизацией стрелок и сигналов,

оснащены поездной и станционной радиосвязью.

4.Транспортная система Украины

- Магистральный транспорт общего пользования

- железнодорожный

- автомобильный

- морской

- речной

- воздушный

2. Промышленный транспорт – для нужд данного предприятия.

3. Городской транспорт (троллейбус, трамвай, автобус, такси, грузовой автомобиль).

Преимущества железнодорожного транспорта.

- Независимость его работы от климатических условий, погоды, времени года, суток, что обеспечивает возможность осуществления регулярной и бесперебойной работы по перевозки грузов и пассажиров

- Высокая перевозная способность железных дорог.

- Способность осваивать массовые потоки грузов и пассажиров.

- Сравнительно высокая скорость по доставке грузов и перевозки пассажиров.

- Более короткий путь движения грузов и пассажиров.

- Невысокая себестоимость перевозок, особенно при перевозках массовых грузов на средние и большие расстояния.

- Большая гибкость и маневренность при выполнении перевозок.

- Наличие непрерывной рельсовой связи с подавляющим числом промышленных и сельскохозяйственным предприятия.

- Возможность сооружения железных дорог на любой сухопутной территории.

Урок 3-4

- Структура управления железнодорожным транспортом.

- Основные инструкции ж.д.

- Общие обязанности работников ж.д.

- Основные показатели работы ж.д.

РИСУНОК

- Основные инструкции ж.д.

- ПТЭ – правила технической эксплуатации ж.д. Украины. Устанавливают основные положения и порядок работы ж.д. и работников ж.д. транспорта Украины: основные размеры, нормы содержания важнейших сооружений и устройств, подвижного состава и требования предъявляемые к ним; систему организации движения поездов и принципы сигнализации.

- ИСИ – инструкция по сигнализации на ж.д. Украины. Устанавливает систему видимых и звуковых сигналов для передачи приказов и указаний, относящихся к движению поездов и маневровой работе, а также типы сигнальных приборов.

- ИДП – инструкция по движению поездов и маневровой работе на ж.д. Украине.

Конкретизирует правила:  приема, отправления, пропуска поездов при различных средствах СЦБ и связи, как при нормальных условиях, так и в случаях неисправности этих устройств.

- Общие обязанности работников ж.д.

- Удовлетворение потребностей в перевозки грузов и пассажиров.

- Обеспечение безопасности движения.

- Сохранность перевозимых грузов.

- Эффективное использование транспортных средств.

- Соблюдение требований охраны  труда и окружающей природной среды.

Требования к лицам, поступающим на железную дорогу на должности, связанные с движением поездов:

- Совершеннолетие

- Медицинское освидетельствование (профессиональный отбор)

- Профессиональное обучение

- Периодическая проверка в знаниях:

- ПТЭ, ИСИ, ИДП, должностные документы и инструкции

устанавливающие обязанности работника:

- правила и инструкции по охране труда;

- положение о дисциплине работников железных дорог Украины.

4.Основные показатели работы ж.д.

1. Количественные показатели – характеризуют объемы  работы по перевозки и ее интенсивность

- Погрузка грузов количество т груза или вагонов за отчетный период (сутки, месяц, квартал, год)

- Выгрузка грузов – количество т груза или вагонов за отчетный период

- Объем перевозной работы:

а) грузовое  движение измеряется количество грузов в т умноженное на дальность расстояния в км. (ткм)

б) пассажирское движение  измеряется количество пассажиров умноженное на дальность расстояния в км. (пассаж  км)

в) грузооборот сумма всех тонн за отчетный период

г) пассажирооборот сумма пассажиров умноженное на км за отчетный период

д) грузонапряженность – сумма всех тонн разделить на км.

Грузонапряженность показывает сколько ткм грузооборота приходится на 1 км эксплуатационной длины железных дорог в км.

е) скорость доставки грузов – средняя скорость перемещения грузов от момента его приема железной дороги до момента подачи под выгрузку.

Эта скорость измеряется числом км, проходимых одной т груза в среднем за сутки.

ж)  себестоимость – это количество денег, затраченных на единицу продукции.

в грузовом движении – количество денег, затраченных на 10 ткм.

в пассажирском движении – количество денег, затраченных на 10 пассажирских км.

з) производительность труда – количество продукции, приходящихся на 1 работника предприятия

в грузовом движении

в пассажирском движении

2. Качественные показатели работы ж.д.

- оборот вагона (универсальный показатель)

Время в сутках затраченное на выполнение всего цикла операций от одной погрузки до другой

Овагон =  Тподгот + Тпрост + Тпогрузки + Тдвиж +Твыгруз (сутки)

- Оборот локомотива – время в часах, затраченное на обслуживание одной пары поездов.

Время от момента выдачи локомотива под поезд до момента выдачи его под другой поезд

Олоком = Тподготовки + Тпрост +Тдвижение (час)

Скорости движения поездов

- Максимальная-наибольшая допустимая на сети ж.д.

пассажирские поезда  - 140 км/ч

рефрижераторные поезда – 120км/ч

грузовые поезда – 90 км/ч

- Техническая скорость - средняя скорость движения поезда на участке без учета стоянок на промежуточных станциях, но с учетом времени на разгоны и замедления

Sстанций

Vтех. =    Тдв +Тразгон +Тзамедление

- Участковая скорость – средняя скорость движения поезда на участке с учетом стоянок на промежуточных станциях разгона и замедления

Sстанций

Vучастковая =    Тдв +Тпростая +Тразгона +Тзамедления

Вопросы для опроса учащихся по теме № 1

- Основные задания железнодорожного транспорта. Что нужно для его успешной работы.

- Условия эффективной работы железной дороги.

- Транспортная система Украины.

- Какие преимущества железнодорожного транспорта.

- Назовите основные инструкции железной дороги. Какую роль они играют.

- Назовите общие обязанности работников железнодорожного транспорта.

- Какие требования к лицам, которые принимаются на железную дорогу на должность, связанная с движением поездов.

- Поясните основные показатели работы железной дороги:

- погрузка и разгрузка грузов;

- грузооборот;

- пассажирооборот;

- оборот вагона;

-оборот локомотива

Тема № 2  Сооружения и устройства ж.д.  Габариты.

Урок 2.1

  - Назначение и требования к сооружениям ж.д.

  - Порядок приемки объектов ж.д. в эксплуатацию.

- Назначение и требования к сооружениям ж.д.

Для нормальной работы ж.д. имеют следующие сооружения:

- путь, станции с путевым развитием;

- пассажирские вокзалы, сооружения и устройства для посадки и высадки пассажиров;

- устройство и сооружения для выгрузки и хранения грузов и багажа;

- устройство СЦБ и связи;

- локомотивные депо с их сооружениями и устройствами;

- вагонные депо (грузовые и пассажирские);

- дистанция пути;

- участки энергоснабжения, водоснабжение и т.д.

От четкой и бесперебойной работы каждого отдельного элемента и всех сооружений и устройств зависит нормальная работа ж.д., выполнение установленных размеров и качества перевозок, их себестоимость и безопасность движения.

- Требование ПТЭ

Сооружение и устройства ж.д. должны находиться в исправном состоянии.

Ответственность за состояние сооружений и устройств несут работники, непосредственно их обслуживающие, руководители линейных предприятий.

- Требование ПТЭ

Работники, обслуживающие сооружения и устройства должны знать:

- устройство сооружений, механизмов, оборудования;

- правила их ремонта и эксплуатации, нормы их содержания;

- систему их проверки, технического обслуживания и ремонта.

- Требование ПТЭ

На основные сооружения и устройства ведутся технические паспорта, в которых содержатся важнейшие технические и эксплуатационные характеристики  (дата постройки предприятие-изготовитель, основные размеры, мощность, состояние эксплуатации и т.д.)

4. Требование ПТЭ

Сооружения устройства, механизмы и оборудования должны полностью соответствовать проектной документации.

Вносить изменения в конструкции сооружений и устройств допускается только с разрешения лиц, которые утверждали проектную документацию.

2. Порядок приемки объектов ж.д. в эксплуатацию.

Вновь построенные и реконструированные линии, сооружения, устройства, здания, механизмы принимаются в постоянную эксплуатацию приемочными комиссиями, в соответствии с правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ж.д.

Условия, при которых объект может быть принят в эксплуатацию.

1. Рабочая комиссия рассматривает все необходимые документы, предъявляемые генеральным подрядчиком.

В состав комиссии входят:

председатель ж.д;

генерального подрядчика;

генерального проектировщика,

санитарного надзора,

пожарного надзора,

банка,

горного надзора,

котлонадзор и др.

2. Государственная приемочная комиссия проверяет соответствие выполняемых работ утвержденными проектом, сметам, инструкциям, другим нормативным документам.

3. Механизмы, сооружения, устройства могут быть приняты в эксплуатацию после-опробования, испытания действия и проверки работы установленного оборудования и механизмов

- проверки наличия технического штаба и его обучения;

- разработки и утверждения соответствующей технической документации, устанавливающей порядок работы и содержания устройств, механизмов и т.д.

Урок № 2.2

Габариты. Зоны и степени негаборитности

Для нормального обеспечения перевозок на ж.д. кроме подвижного состава и ж.д. пути имеются многочисленные сооружения и устройства.

К ним относятся: пассажирские платформы, здания, опоры контактной сети, сигнальные и путевые знаки, приводы электрической централизации стрелок, искусственные сооружения (путепровод, мосты, тоннели), провода связи и электроснабжения.

Расстояния от этих устройств до пути принимаются с учетом размеров обращающего подвижного состава и условий его движения. Для обеспечения безопасности движения поездов требуется, чтобы локомотивы, вагоны, а также грузы на открытом подвижном составе смогли свободно проходить мимо сооружений и устройств, подвижного состава, следующего по соседним путям, не задевая их.

На ж.д. установлены 3 вида габаритов:  1. Габарит приближения строений.

2. Габарит подвижного состава.

3. Габарит погрузки.

Габаритом приближения  строений наз. предельное перпендикулярное оси пути очертание, внутрь которого не должны заходить никакие части сооружений, устройства механизмов, а также лежащие около пути материалы.

Исключение.  Части механизмов и устройств, предназначены для непосредственного взаимодействия с подвижным составам. Вагонные замедлители, подвагонные толкатели, контактные провода и детали их крепления и тд.

Государственный стандарт устанавливает в качестве габарита приближения строений габариты С и Сп.

Габарит С - общая сеть ж.д. и подъездные пути от станции примыкания до территории промышленных предприятий.

Габарит Сп - на территориях промышленных предприятий, депо, речных и морских портов, грузовых дворов, складов.

Габарит Сп отличается от габарита С меньшими вертикальными размерами.

Размеры габаритов приближения строений отсчитывается:

горизонтальные - от оси пути;

вертикальные - от уровня верха головки рельса.

Проверка габарита приближения строения.

В тоннелях ежегодно, главные пути не реже 1 раза в пять лет.

Проверка осуществляется пропуском специальной рамы, установленной на платформе. Конструкция рамы имеет откидные края, а ее размер соответствует габариту С свободный.

Понятия о негаборитном месте.

Место, в котором не соблюдается безопасность людей и грузов при проследовании подвижного состава наз. негаборитным

Порядок проследования негаборитного места.

1. Устанавливаются специальные надписи, знаки о негабаритном месте.

2. Уменьшается скорость движения  подвижного состава 5км/ч

3. При подходе к негаборитному месту подается оповестительный сигнал – один длинный гудок.

4. При наличии грузов, механизмов, людей в негаборитном месте движение запрещается.

Габарит подвижного состава

Предельное перпендикулярное оси пути очертания внутри которого должен помещаться подвижной состав, как груженный, так и  порожний, находящийся на прямолинейном участке пути.

Габаритом подвижного состава 3 группы

1-группа – габарит Т распространяется на подвижной состав, допущенный к обращению по путям и ж.д., подъездным путям промышленных и транспортных предприятий, сооружения и устройства которых отвечают требованиям габарита С и Сп.

2- группа – габарит 1 – Т распространяется на подвижной состав, допущенный к обращению по всем ж.д. подъездным путям и путям промышленных предприятий.

3- группа – габарит 1 – ВМ (0-Т), 01-ВМ(01-Т), 02 – ВМ(02-Т), 03 – ВМ(03-Т) распространяется на подвижной состав ж.д. колеи 1520мм и ж.д. колей 1435мм.

Колея – распространение между внутренними гранями головок рельсов, взято на 13мм ниже уровня катания.

На прямых участках колея 1520мм с допуском 4 мм.

Урок 2.3.

Перевозка негабаритных грузов

3 типа согласования по перевозки негабаритного и тяжеловесного груза.

Первый – предварительное согласования.

Предприятия – грузоотправитель предоставляет в главное управление (управление перевозок, службу перевозок) в отдел негабаритных перевозок: - - заявку на согласования перевозок;

- эскиз изделия в 3-х проекциях

Второй – согласование погрузочной документации с управлением ж.д. отправления.

Чертеж погрузки, расчеты негабаритности, устойчивости, размещения и крепления негабаритного груза, центр тяжести груза.

Третий – окончательное согласование погрузочной документации.

Намечаются безопасные маршруты следования.

Комиссионно осматривается крепление груза.

Подписывается акт готовности к отправлению негабаритного груза.

Даются телеграммы на станцию погрузки и предприятию отправителю.

Сверхнегабаритный груз перевозится в светлое время суток, габаритная рама, макет груза.

Урок № 2.4

Расстояние между осями смежных путей на станциях и перегонах.

ПТЭ устанавливает наименьшее расстояние между осями смежных путей на прямых участках:

-На перегонах 2-х путных линий не менее 4100 мм между осью 1-го и 2-го пути.

-На перегонах 3-х и 4-х путных линий не менее 5000мм между осью 2-го и

3-го пути.

-На станциях не менее 4800мм  между осью 1-го и 2-го пути.

-Вспомогательные пути, грузовые дворы 4100мм.

Исключения: главные пути на станции крайние, то между осью 1-го и 2-го пути – 4100 мм.

Ширина между путей должна обеспечивать беспрепятственный пропуск по смешным путям подвижного состава и возможность при этом безопасной работы людей, находящихся на междупутье.

Вопросы  для опроса учащихся по теме № 2

- Какие сооружения и предприятия должна иметь железная дорога.

- Какие требования ПТЭ к сооружениям железной дороги.

- Габариты железной дороги.

- Габарит приближения сооружений и его проверка.

- Порядок проезду негабаритного места.

- Габарит подвижного состава. Какая ширина пути используется на железной дороги Украины.

- Какие зоны и степени габарита погрузки. На каких железнодорожных линиях и почему установлена максимальная высота груза 5300 мм.

- Как перевозят негабаритный груз.

- При какой высоте груза расстояние от рельсов 2 м.