Тема № 3        Путь и путевое хозяйство

№ 3.1     Проектирование ж.д.

1. Изыскание при проектировании ж.д.

Чтобы найти наиболее выгодное направление будущей ж.д. проводят экономические и технические изыскания.

Экономические - намечают направление ж.д. с учетом обслуживания самых важных промышленных, с/х и культурных центров.

Определяются грузовые и пассажирские перевозки.

Технические изыскания определяют трассу ж.д.

Элементы трассы:  - прямые участки;

- кривые различного радиуса;

- уклоны (подъемы и спуски);

- площадки;

- искусственные сооружения

По данным изысканий составляется проект и смета расходов на строительство ж.д. Вся трасса разбивается на км с помощью км столбов их 2 типа:

- для магистральных направлений;

- для местных направлений

Км разбиваются на пикеты 1 пикет = 100м.

Параллельно трассе ж.д.выделяется участок пути наз. полосой отвода.

Ширина ее такая, что в ней должна помещаться все сооружения, устройства ж.д.

В местах расположении станций, разъездов, обгонных пунктов полоса отвода увеличивается.

Спец зоны: местные массивы на 500м с каждой стороны ж.д.

План и профиль ж.д.

Участок определенной протяженности продольного профиля ж.д., имеющий наклон к горизонтальной плоскости наз. уклоном.

Для проезда, движущегося от нижней точки к высшей - это подъем.

Для поезда, движущегося от высшей точки к нижней - это спуск.

Горизонтальный участок без подъёма и спуска наз. площадкой.

Уклон указывает на сколько мм ж.д. путь поднимается или опускается на 1м длины.

Пример:   L = 300м

H = 1,2м			I= h

е

Величина уклона измеряется в десятичной дробью или специальным знаком (читается как тысячное)

Подъем, величина которого принимается для расчетки весовой нормы поезда на отдельном участке наз. руководящим.

Категории ж.д. линий

Категории			Назначение				Расчетная годовая 										приведенная в

млн. ткм/км

Скоростные		Пассажирское движение

от 160 до 200 км/ч

Особогрузонапри-		ж.д. магистрали 			свыше 50

женные				для большого объема

грузовых перевозок

1.				ж.д. магистральные линии

между крупными 			от 30 до 50

промышленными р-н

2.				тоже межрайонного

значения					от 15 до 30

3. 				линии местного значения		от 8 до 15

4.				внутристанционные

соединительные и			до 8

подъездные пути

Руководящий уклон и радиус сопрягающих кривых.

Скоростные и

особогрузонапряженные				9%			20000м

1. категория						12%			15000м

2. категория						15%			15000м

3. категория						20%			10000м

4. категория						30%			5000м

Урок № 3.2     Земляное полотно. Грунты для возведения земляного

полотна. Поперечные профили земляного полотна.

Сооружения из грунта, возводимые при строительстве ж.д. называется земляным  полотном.

Требования к земляному полотну

Постоянная надежная  его устойчивость в плане и профиле.

1. Прочность в любых погодных условиях при установленной нагрузке для подвижного состава (23т. силы)

2. Долговечность

Поперечным профилем земляного полотна называется поперечный разрез его вертикальной плоскостью перпендикулярной оси земляного полотна.

Рисунок

Верхняя часть земляного полотна, на которую укладывается верхнее строение пути называется основной площадкой.

Грунты.

1.Скальный и полускальный грунт.

Гранит, твердый известняк, природный камень.

2. Крупнообломочные (галька, щебенка размер 10 до 100мм)

3. Гравийные 2-10мм.

4. Глинистый (глина, суглинка)

5. Песчаные (сыпучие в сухом состоянии и необладающими свойствами пластичности).

По способу отвода воды грунты подразделяются:

-дренирующие (крупнообломочные, гравийные)

-недренирующие (глинистые, песчаные)

Ширина земляного полотна

На существующих линиях ширина земляного полотна:

однопутные линии - 5,0м

двухпутные линии - 9,6м

На дренирующих грунтах:

однопутные линии - 5,0м

двухпутные линии - 9,1м

Минимальная ширина обочины 0,5м с каждой стороны пути.

Вновь стоящиеся ж.д. 2-х путный участок

Дренирующий грунт - 10,1 (скальный, крупнообломочные)

Песчаные -11,1м

Однопутный участок: скальный, крупнообломочный - 6,0м;

обычный - 7,0м

На кривых участках земляное полотно уширяется с внешней стороны  кривой на 0,1 -0,5м

Урок 3.3 Деформация земляного полотна

Изменение формы земляного полотна наз. деформациями.

Они происходят от пучин, оползней, размывов водами.

Чтобы предупредить деформации применяют отсыпку насыпи однородными грунтами с высокой несущей способностью, уплотняют их, отводят воду.

Пучины -местные поднятия грунта при деформации:

1 – 25см				2- 10-15см			3 – 25см

Весной пучины садятся.

Исправление:

1- категория		вставка деревянных прокладок различной толщины под рельсовые прокладки.

2 – категория		балластные пучины  лечат заменой загрязненного  балласта, устройство прорезей.

3 – категория		грунтовые пучины  лечат путем понижения грунтовых вод ниже уровня промерзания.

Оползни – смещение земляных масс, т.е. потеря устойчивости грунта из-за

сильного увлажнения.

Оползни появляются сначала в виде трещин, отрывов пучения  в

отдельных местах.

Исправление отвод воды, устройство подпорных стен, укрепление откосов земляного полотна.

Укрепление откосов земляного полотна:

- Посев дикорастущих трав;

- Одерновка;

- Укрепление откосов камнем;

- Укрепление откосов железобетонными плитами;

- Строительство дамб и волноломов.

Отвод воды – для устойчивости и прочности земляного полотна.

Воды поверхностные, грунтовые.

Грунтовые воды отводят с помощью дренажей (горизонтальные, вертикальные, комбинированные), штольни.

Поверхностные воды отводят с помощью:

- водоотводящих канав;

- водосборных лотков;

- кюветов;

- забанкетные и нагарные канавы

Искусственные сооружения ж.д.

Рисунок

Урок 3.4   Верхнее строение пути.  Основные элементы.

Бесстыковый путь.

К верхнему строению относятся:

- балластный слой;

- шпалы;

- рельсы;

- скрепления;

- стрелочные переводы;

- глухие пересечения;

- мостовые и переводные брусья;

- противоугоны

Балластный слой:

- равномерно распределяет нагрузку от подвижного состава на основную

площадку;

- отводит поверхностную воду от пути;

- создаёт возможность выправки пути в плане и профиле;

- оказывает сопротивление боковым и продольным смещением шпал.

Щебень: естественный камень, валуны, галька.

Толщина балластного слоя  от 25 до 55см в зависимости категории ж.д. и материала балласта.

Шпалы.  Переводные брусья.

Держат рельсовые нити в строго определенном расстоянии одна от другой (колея).

На мостах вместо шпал укладываются  мостовые брусья, а на стрелочных переводах переводные брусья.

| Деревянные | Железобетонные |
| --- | --- |
| Материал: сосна, ели, пихта, лиственница L= 2,75: 2,8м Пропитка креозотом - придает антисептические и изоляционные свойства легкая, неэлектропроводная, дорогая t = 15:18мм | Закладные элементы: пруток Ǿ 10-12мм, пружины, резиновые, амортизаторы Тяжелая, высокие механические свойства, лучшая устойчивость пути, дешевая, электропроводная. t = 45:50мм |

Укладка шпал

Прямые участки	- 25 м – 46 шт.

- 1 км – 1840 шт.

Кривые участки	- 25 м – 50 шт.

- 1 км – 2000 шт.

Рисунок

Рельсы

Направляют движение колесных пар, воспринимают нагрузку от подвижного состава.  На участках с автоблокировкой - проводники сигнального тока, а на участках с электротягой - проводник обратного тока.

Три основных части: головка,  шейка, подошва.

Таблица 2 Основные характеристики рельсов

______________________________________________________________________________________________________

Тип рельса  ГОСТ  Вес 1 м, кг 			                  			Размеры, мм

Ширина

Высота_______________________        толщина

головки     подошвы                 шейки

______________________________________________________________________________________________________

Р 75	1610-77			74,44		192		75		150		20

Р 65	8161-75			64,72		180		75		150		18

Р 50	7174-75			51,67		152		72		132		16

Рельсы - наиболее ответственный элемент  верхнего строения пути. От их массы, качества и состояния зависят бесперебойность движения поездов, допускаемые нагрузки, скорость, безопасность  движения.

Для лучшего сопротивления нагрузкам рельсы должны быть:

- жесткими;

- гибкими;

- вязкими;

- твердыми;

- износоустойчивыми.

Особый состав рельсовой стали, технология проката, условия остывания, объемной закалки токами высокой частоты.

Мартеновская или электросталь. Готовую сталь разливают в изложницы, в которых она застывает в виде слитков.  Слитки прокатываются на прокатном стане, предварительно их нагревают.  Прокатанную рельсовую полосу разрезают на куски L=25; L = 24,84м; L = 24,92м. Укороченные рельсы укладываются в кривых участках пути на внутренней линии. В шейках рельсов делается отверстия для стыковых болтов.

Три вида закалки рельсов:

- объемная закалка по всей длине и периметру рельса в масле;

- поверхностная закалка головки водовоздушной смесью после нагрева

токами высокой частоты;

- поверхностная закалка головки рельса водой после печного нагрева.

Стыки

Рельсовым стыком - называют конструкцию  соединения концов рельсов, примыкающих друг к другу, для получения непрерывной рельсовой нити  с такой же прочностью, как и рельс вне стыка.

Рельсовый стык должен быть:

- прочным;

- с хорошо подогнанными деталями;

- воздушный задор от 4 до 21мм;

- зазоры между стенками болтовых отверстий и стержнями болтов.

Стыки: 	на весу:

на сдвоенных шпалах

Стыки подразделяются:

- обыкновенные;

- токопроводящие;

- изолирующие;

- сварные;

- переходные

Рисунок

Обыкновенный стык: две стыковые накладки, стыковые болты с гайками, пружинные шайбы.

Изолирующий стык устраивают  на границах рельсовых токопроводящих цепей.

Типовой изолирующий стык имеет объемные накладки, изолирующие прокладки и втулки на болты.

Клееболтовые стыки – устраивают на весу, накладки из стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем.

Изолирующие стыки располагают в створе со светофорами.

Допускают их отдвижку при смене рельсов до 10,5м по направлению движения у проходных и не более 2м в обе стороны у входных светофоров.

Рисунок

Токопроводящий стык представляет собой обыкновенные стыки, дополненные для лучшей токопроводимости  штепсельными или приваренными соединителями, перекрывающими зазор в стыке.

На электрифицированных участках для прохождения обратного тягового тока в стыках ставят приваренные соединители из медного троса Ǿ 70мм на постоянном токе  Ǿ 50мм на переменном токе.

Скрепления

Нераздельное скрепление: прокладка  костыли

Рисунок

Раздельное крепление

Рельсовая прокладка крепится к шпале закладным  болтом между рельсовой подкладкой и шпалой устанавливают  морозостойкую резину. Под подошву  рельс  укладывают морозостойкую резину. Рельс к рельсовой подкладке крепят клемным болтом и клемной.

Рисунок

Раздельный тип скрепления более совершенный, сокращает затраты труда при смене рельсов, увеличивает срок службы шпал.

Угон пути

Продольное перемещение рельсов по шпалам или вместе со шпалами  по балласту при прохождении подвижного состава называется угоном пути.

Обычно угон пути на 2-х путных участках происходит  по направлению движения поездов, особенно на участках, где применяется усиленное торможение, т.е. на крутых и затяжных спусках.

Для противодействия силам угона служат противоугоны.

Рисунок

Бесстыковый путь – наиболее прогрессивная конструкция железнодорожного пути, при нем значительно сокращаются расходы на содержания пути, снижаются сопротивления движению.

Рельсовые плети свариваются длиной от 250 до 800м с 2-мя, 3-мя, 4-мя парами уравнительных рельс между ними.

Урок № 3.5      Нормы содержания рельсовой колеи по ширине и уровню

Ширина колеи на прямых участках и кривых R >350 м

1520 – 4 мм (с 1970 г)

При R  = от 349 до 300 м		- 1530 мм

При R  = от 299 и менее		- 1535 мм

Ширина колеи  (1520) по сравнению (1524мм) обеспечивает:

- устойчивость подвижного состава;

- плавность движения поезда (сокращение поперечных  перемещений

вагонов и локомотивов)

- уменьшены динамические удары о путь;

- уменьшается износ рельс и колесных пар

Верх головок рельсов обеих нитей пути на прямых участках должен быть на одном уровне.

Разрешается на прямых участках на всем протяжении поднимать  одну рельс над другой на 6 мм.

В кривых участках наружную рельс поднимают под внутренней от 10 до

150 мм в зависимости скорости  движения поезда в кривой и радиуса кривой.

Урок 3.6.	Назначение и устройство стрелочного перевода

Для перевода подвижного состава  с одного пути на другой служат стрелочные переводы.

Стрелочные переводы  отличаются количеством и расположением в плане  разветвляющихся  или пересекающихся  путей.

По количеству и расположению  путей в плане стрелочные  переводы могут быть:

- одиночные (простые) – от одного основного пути ответвляется один путь;

- двойные – от основного пути ответвляются два боковых пути;

- перекрестные – два пути  пересекаются под острым углом и соединяются

друг с другом.

По расположению путей переводы подразделяются:

- обыкновенные;

- несимметричные;

- симметричные;

- левые и правые.

Устройство простого (обыкновенного)  стрелочного перевода

Рисунок

3 части:

I Стрелка			II Переводные пути  			III Крестовина

два рамных рельса							сердечник крестовины

два остряка								два усовика

переводной механизм						два контррельса

Рамные рельсы имеют поперечные связи и образуют раму  стрелки.

Стрелки подвижные части стрелочного перевода,  они направляют  движение колесной пары по основному (главному) или боковому пути. Один остряк всегда плотно прижат, второй отжат на 152 мм – шаг остряка.

Переводной механизм: ручной и электрический.

Ручной переводной механизм: рычаг, противовес,  балансир, стрелочный указатель (освещенный, неосвещенный).

Электрический: электродвигатель, каскад зубчатых колес, главный вал, рабочее зубчатое колесо и зубчатая рейка (линейка) тяги.

Стрелка переводится  нажатием кнопок + или –

Переводные пути (переводная кривая) – пути соединяющие стрелку с крестовиной.

Крестовина.

Сердечник крестовины – определяет марку стрелочного перевода, характеризует крутизну отклонения бокового пути от основного. Чем ниже марка стрелочного перевода, тем круче отклоняется боковой путь от основного, тем ниже скорость движения по боковому пути.

Рисунок

Стрелочные переводы должны иметь крестовины:

- главные и пассажирские пути не круче   1 ;

11

- приемо – отправочные - грузовые  не круче 1/9, а симметричные 1/6;

- прочие станционные 1/8, а симметричные 1/4,5

Радиус переводной кривой связан  с маркой крестовины

1

9 R переводной кривой 190-205 м	  V = 40 км/ч

1

11 R переводной кривой 295-300 м	  V = 50 км/ч

1

18 R переводной кривой 960 м	 	  V = 80 км/ч

Контррельсы

Самое узкое место между усовинами называется горлом крестовины. Этот промежуток называют  «вредным» или  «мертвым» пространством, в нем колесная пара  не имеет направляющего канта. Чтобы колеса на этом участке имели правильное направление и не смогли своими гребнями  ударить в острие  сердечника или попасть в соседний желоб устанавливают контррельс.

Рисунок

Урок 3.7   	Требование ПТЭ к стрелочным переводам

ПТЭ запрещают эксплуатировать стрелочные переводы и глухие пересечения, у которых допущены хотя  бы одна из следующих неисправностей.

- Запрещается разъединение тяг стрелочных переводов.

Это возможно при выпадении соединительных болтов.

В этом случае переводится один остряк, а другой остается в непереведенном положении, что вызовет (приведет) к сходу колесной пары с рельс.

Рисунок

- Запрещаются трещины или изломы  в любой части стрелочного перевода.

- Отставание остряка от рамного рельса допускается не более 4мм и проверяется на против первой тяги.

Такое отставание может происходить от попадания между остряком и рамным рельсом грязи обледененного снега, щебня и т.д.

Опасно при противошерстном движении, т.к. возможен удар гребня в остряк, что вызовет сход колесной пары с рельса.

- Выкрашивание остряка допускается не более:

главные пути	- 200мм

приемоотправочные 	- 300мм

прочие станционные	- 400мм

Опасно при противошерстком движении, т.к. возможно набегание гребня сверху остряка и сход колесной пары с рельс.

- Понижение остряка от уровня рамного рельса на 2мм и более. Измеряется в сечении, где ширина головки остряка поверху 50мм и более.

Опасно при пошерстном движении и значительном прокате  колеса, т.к. колесо может не подняться на рамный рельс, двигаясь по остряку сойти с рельс.

Рисунок

- Запрещаются трещины или изломы  в любой части стрелочного перевода.

- Расстояние между рабочей гранью  сердечника крестовины и рабочей гранью контррельса менее 1474мм или расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика более 1435мм.

Рисунок

8. Запрещается разрыв одного из контррельсовых болтов.

В этом случае нагрузка на оставшиеся болты увеличивается и они могут быть «отпущены» или разорваны.  Контррельс не будет обеспечивать нужное направление колесных пар по стрелочному переводу.

9. Вертикальный износ рамных рельсов, остряков, усовиков и сердечников

крестовины (в сечении 40мм) не должен превышать:

- на стрелочных переводах типа Р 65, по которым следуют пассажирские

поезда со скоростью 121-140 км/ч.

- рамные рельсы, усовики, сердечники крестовин – 5мм;

- грузовые поезда при V =81:  90 км/ч

- рамные рельсы, остряки – 8мм

- усовики, сердечники крестовин – 6мм

Урок № 3.8		Путевые и сигнальные знаки

Путевые знаки носят информационный характер (километровые, уклоноуказательные, начало и конец кривой, границу дороги и др.) Они служат для ориентировки при движении поездов, при выполнении ремонта и текущего содержания ж.д. пути.

Путевые особые знаки: граница полосы отвода – участок земли закрепленный за ж.д.

- знак скрытных сооружений (дренажи, колодцы и т.д.)

Путевые знаки устанавливаются с правой стороны по счету километров.

Сигнальные знаки устанавливаются с правой стороны по направлению движения и требуют от определенной категории работников ж.д. конкретных действий.

Сигнальные знаки подразделяются: постоянные и временные.

К сигнальным знакам относятся:

1. Предельные столбики – указывают место, далее которого нельзя

устанавливать  подвижной состав  в направлении стрелочного перевода или

глухого пересечения.

2. «Внимание! Токораздел»  «Поднять токоприемник» «Опустить

токоприемник».

3. «Граница станции» – окончание станции и начало перегона.

4. «Проводник» - место встречи  поездов проводниками.

5. «Начало опасного места», «Конец опасного места»- они обозначают границы

участка, который поезд проследует с уменьшенной скоростью.

6. «С» - требует подачи свистка.

7. «Начало толкания». «Конец толкания»

8. «Остановка локомотива».

9. «Остановка первого вагона» - на пассажирских платформах, где обращаются

МВПС

10. «Закрой поддувало» - перед  мостами и путепроводами

11. «Отключить ток!» - перед нейтральной вставкой

12. «Включить ток на электропоезде» - за нейтральной вставкой

13. «Конец контактной подвески»

Рисунок

Временные сигнальные знаки:

1. «Подготовиться к опусканию токоприемника»

2. «Опустить токоприемник» - устанавливаются в местах неисправности

контактной сети.

3. «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев»

«Поднять нож, закрыть крылья»

«Опустить нож, открыть крылья» - на участках, где работают

снегоочистители.

- «Указатели путевого заграждения». «Путь загражден».

«Заграждение с пути  снято»

- Указатели перегрева букс.

При неисправности контактной сети, проведении плановых ремонтных работ применяются временные сигнальные знаки.

В местах, где недопускается прохождение подвижного состава с поднятым токоприемником устанавливается временные сигнальные знаки:

- подготовиться к опусканию токоприемника;

- опустить токоприемник (б);

- поднять токоприемник (в)

Рисунок

Урок 3.9.    Путевое хозяйство. Перспективы развития

- Укладка рельсов тяжелых типов

Р 65 – 88% на главных путях 95 : 98%

2. Повторное использование рельсов тяжелого типа, снятых с участков

высокой грузоподъемностью.

3. Улучшение качественной  характеристики рельсов, термическое

упрочнение, сталь высокого качества

4. Бесстыковый путь на железобетонных шпалах 60: 70% на главных путях

5. Ремонт на рельсосварочных предприятиях старогодных рельсов тяжелого

типа.

6. Шлифовка рельс.

7. Укладка железобетонных шпал  и брусьев.

В эксплуатации 246 млн шт. деревянных шпал.

100млн ж.б. шпал 210 тыс. комплектов перевозных ж.б. брусьев.

- Повторное использование старогодных шпал.

- Применение щебеночного балласта, его своевременная очистка от сыпучих грузов.

На 1км. ж.д. пути в год выпадает до  150 т. угля

- Планировка балластной призмы, устройство надежного водоотвода.

- Применение стрелочных переводов  на рельсах марки Р 65 с маркой

крестовины 1/11 на ж.б. брусьях.

Тема № 4  Раздельные  пункты и работа станций.

Урок № 4.1    Назначение и классификация  раздельных пунктов

Движение поездов производится  с разрешением их раздельными пунктами.

Пункты, которые делят железнодорожные линии на перегоны называются раздельными.

К раздельным пунктам относятся :

- станции;

- разъезды;

- обгонные пункты;

- путевые посты;

- проходные светофоры;

- границы блок – участков при автоматической локомотивной

сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации

и связи.

Станции – раздельные пункты, имеющие путевое развитие, позволяющие производить  операции: -  по приему, отправлению, скрещиванию и обгону поездов:

- операции по приему, выдача грузов и обслуживанию пассажиров;

- операции по формированию и расформированию поездов;

- технические операции с подвижным составом.

Разъезды – раздельные пункты  на однопутных линиях, имеющих путевое развитие, предназначенное для скрещивание и обгона поездов.

Рисунок

Обгонные пункты – раздельные пункты на 2-х нужных линиях, имеющие путевое развитие допускающие обгон поездов, перевод с главного пути на боковой.

Рисунок

Путевые посты – раздельные пункты на ж.д. линиях, не имеющего путевого развития (блок - посты при  полуавтоматической блокировке)

Походные светофоры – раздельные пункты на участках, оборудованные автоблокировкой.

Каждый проходной светофор  отделяет один блок – участок  от другого.

Длина блок – участка от 1000 до 2500м.

На однопутных участках границами станций служат входные светофоры.

На 2-х путных участках по каждому в отдельности главному пути границами станции являются:

- с одной стороны входной светофор;

- с другой стороны сигнальный знак «Граница станций», устанавливающийся за 50м за последним стрелочным переводом.

Урок № 4.2 		Расположение  станций

Станции располагаются на площадке и в прямых участках пути.

Это обеспечивает быстрое трогание с места отправляющихся поездов, удобство и безопасность работы по формированию и расформированию поездов.

Допускается строительство станций на уклонах, не превышающих 15% (0,0015) в трудных условиях до 25% (0,0025).

Разрешается строительство станций в кривых  Р = 1500м,

в трудных  топографических условиях в кривых  Р = 600м.

Назначение  станций.

В зависимости от рода выполняемых операций, их сложности станции подразделяются – внеклассные 1, 2, 3, 4, 5 классов.

Классность станций по бальной системе.

Станции по назначению подразделяются – грузовые  и пассажирские.

Грузовые станции в зависимости от объема  и характера работ станции подразделяются:

- промежуточные;

- участковые;

- сортировочные;

- технические

Основное назначение промежуточной станции – своевременный  и безопасный пропуск пассажирских и грузовых поездов.  Обработка сборных поездов, которые доставляют вагоны под выгрузку и убирают загруженные. Прием выдачи и хранение груза и багажа. Погрузка и выгрузка. Маневровая работа, связанная с грузовыми операциями. Экипировка маневровых локомотивов. Массовая посадка  и высадка пассажиров (т.к. здесь заканчивается путь следования пригородных поездов)

Назначение участковых станций – формирование участковых  и сборных  поездов, обработка транзитных  поездов, смена локомотивов и бригад, техническое обслуживание  подвижного состава,  пассажирские и грузовые операции.

На участковых станциях могут быть депо приписки и пункт оборота локомотивных бригад.

Основное назначение сортировочной станции -  сортировка вагонов по направлениям следования и формирование из этих вагонов поездов.

На сортировочных станциях выполняются такие операции -  прием выдача, хранение багажа, посадка и высадка пассажиров, погрузка и выгрузка и т.д.

Размещают сортировочные станции в пунктах массового зарождения или погашения вагоноблоков.

Для расформирования и формирования поездов здесь сооружаются автоматизированные и механизированные сортировочные горки.

Основные сооружения и устройство станций.

Станции имеют:

а) путевое развитие  для приема, расформирования, формирование  и отправления поездов, производства грузовых операций, технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

б) устройства и сооружения для выполнения пассажирских операций (пассажирские здания, платформы, помещения для багажа и т.д.)

в) устройства и сооружения для выполнения грузовых операций (склады, крытые и открытые платформы, контейнерные  площадки, холодильные устройства и т.д.)

г) устройства для управления стрелками и сигналами станций и средств связи.

д) устройство электроснабжения, водоснабжения и освещения.

е) станционные  и стрелочные посты;  служебно-технические здания и помещения; локомотивные и вагонные депо.

Станционные пути

1. Главные пути.  К главным относятся пути перегона; их непосредственное продолжение в пределах  станций. На каждом раздельном пункте столько главных путей, сколько на прилегающих перегонах.

Главные пути используются для приема, отправления пассажирских поездов, а в свободное время пропуска транзитных грузовых поездов.

Главные пути на перегонах и станциях обозначаются римскими цифрами: в нечетном направлении – нечетными, а в четном  направлении – четными.  Главный путь  на  станции имеет тот же номер, что и на перегоне.

- Станционные пути: (каждый станционный путь  предназначен  для выполнения определенных операций)

- приемоотправочные;

- сортировочные;

- погрузочно-выгрузочные;

- вытяжные;

- деповские (вагонного и локомотивного хозяйства);

- соединительные (ведущие к топливным складам, базам, пунктам очистки, промывки, дезинфекции вагонов, ремонта подвижного состава);

- прочие (для стоянки пожарных  и восстановительных поездов)

- Специальные пути (предохранительные и улавливающие тупики, подъездные пути  к промышленным предприятиям)

Предохранительным тупиком  называют тупиковый путь, предназначенный для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов. Они имеют длину не менее 50 м.

Улавливающий тупик – это тупиковый путь, предназначенный для остановки потерявшего управления поезда  или части поезда при движении по затяжному спуску.

Такие тупики укладываются  на перегонах с затяжными спусками и на станциях, ограничивающих эти перегоны.

Затяжные спуски:  і = 0,008 – 0,0010	L = 8 км и более

І = 0,01 – 0,014	L = 6 км и более

Рисунок

Приемоотправочные пути: 1250м; 1050м; 850м

Парки станций

Станционные пути одинакового назначения, объединенные общими горловинами в группы  - называются парками станций.

Парк прибытия (П)

Сортировочный парк (С)

Сортировочная горка (С)

Парк отправления (О)

Транзитный парк (Т)

Рисунок

Сортировочные устройства

Искусственное сооружение перед сортировочным парком  называется сортировочной горкой.

3 вида горок:

- большой мощности 5000 вагонов в сутки,  30 и больше сортировочных путей;

- средней мощности от 2000 до 3000 вагонов в сутки расформируется; число сортировочных путей от 17 до 30;

- малой мощности:  расформируется  от 250  до 2000 вагонов в сутки,  число сортировочных путей 16.

Горка состоит:  надвижная часть, вершина, спускная часть, стрелочная зона.

Рисунок

На подъеме  надвижной части  горки в нужных местах составы, надвигаемые на горку, расцепляются.

Вершина горки (горт) представляет короткую площадку, расположенную на самом высоком месте горки.

Спускная часть – короткий, но крутой спуск (до 0,050). Такой спуск дает  возможность отцепленным группам вагонов быстро открываться от надвигаемого на горку состава и под действием собственной массы  двигаться в сторону сортировочного парка.

Регулирование скорости отцепа:

тормозные башмаки; вагонные замедлители.

Вагонные замедлители:

- клещевидные (тип Т-50);

- клещевидно-весовые;

- клещевидно-подъемные (КНП-5)

- весовые гидравлические

Устройство замедлителя:

Воздушный цилиндр; два рычага; ось; тормозные балки; тормозные шины.

Рисунок

Урок 4.3	Техническо-распорядительный акт станции

Порядок использования технических средств станции, которым регламентируется безопасный и беспрепятственный прием, отправление и проследование поездов по станции, безопасность внутристанционной маневровой работы и соблюдении техники безопасности – устанавливается техническо-распорядительным актом станции (ТРА).

В ТРА имеются общие сведения о станции; прилегающих к станции перегонах и подъездных путях;  станционных путях и стрелок; наличие сортировочных устройств; распределение стрелочных переводов по постам и районам станции.

К ТРА прилагаются:

- схематический акт станции;

- ведомость примыкания к станции подъездных путей;

- таблица зависимости маршрутов,  стрелок и сигналов;

- инструкция о работе сортировочных горок.

Все работники, связанные с приемом отправлением поездов, маневровой  работой на станции должны знать ТРА станции.

Маневровая работа

Маневры на станционных путях должны производится по распоряжению только одного работника:

- дежурного по станции;

- маневрового диспетчера;

- дежурного по сортировочной горки или парку;

- поездного диспетчера

Распределение обязанностей по распоряжению маневрами указывается в ТРА станции.

Основным средством для передачи указаний при  маневровой работе должна быть радиосвязь; 2-х сторонняя парковая связь; ручные сигнальные приборы.

Скорости движения на маневрах

60 км/ч	- свободные пути станций; локомотив в голове  поезда;

тормоза выключены и опробованы.

40 км/ч	- свободные пути станции; локомотив в голове поезда;

25 км/ч	- свободные пути станции; движение вагонами вперед

(локомотив сзади вагонов);

15 км/ч	- движение вагонов, занятыми людьми; негабаритными

грузами;

5 км/ч	- маневры толчками; скорость подхода одного вагонного

отцепа к другому в подгорочном парке;

3 км/ч	- при подходе локомотива к вагонам.